ПРИЛОЖЕНИЕ

Программа для расчета припусков на механическую обработку (язык программирования GI):

Главная программа:

CALL pri }c

FR "M" mane$ }

EX k% "GR.EXE" "SLD.KX" 1 1 33 78 "a" }

rmax=309

rmin=19

PR "~c14m1" }

PR "~c15" }

MV 23 40 "" i%=3

"Наибольший размер детали " rmax

"Наименьший размер детали " rmin

"Продолжить работу                 " }

PR "~c15" }

MV 26 45 "Тип сплава" i%=1

"Черный нетермообрабатываемый"  m1

"Черный термообрабатываемый"    m2

"Цветной нетермообрабатываемый" m3

"Цветной термообрабатываемый" } GO m4

m1:

ts=1

GO m5

m2:

ts=2

GO m5

m3:

ts=3

GO m5

m4:

ts=4

m5:

CALL pri }c

DE 1 1 2 0 15

"Диапазон класса размерной"

"точности отливки выбирается"

"из таблицы 9 ГОСТ 26645-85" }

k%=0

GBD p% "t9_"+mane$ k% "ngab>=" rmax }

IF p% GO en }i

CALL case }c

PRINT "~x20y5X59Y9f1w" "~v_Класс размерной точности отливки:_bl7p34",krt$ }

DE 1 1 3 0 15

"Допуск смещения формы отливки"

"по плоскости разъема устанавливается"

"по таблице 1 ГОСТ 26645-85 на уровне"

"класса размерной точности отливки"

"Допуск смещения, вызваный перекосом"

"стержня устанавливается в диаметральном"

"выражении по таблице 1 ГОСТ 26645-85 на"

"1-2 класса точнее" }

DE 9 40 2 0 15

"Класс размерной точности"

"отливки выбирается из диапазона"

"в зависимости от группы сложности"

"(для данной отливки - 2 группа)" }

krto%=9

MV 14 18 "Тип сплава" i%=2

"Класс размерной точности отливки: " krto%

"Продолжить работу                          " }

DE 31 29 4 0 14

"Нажмите любую клавишу..." }

KEY s$

k%=0

GBD p% "t1" "nomr<=" nr }

CALL kkrtt }c

DE "Припуск на размер"

nomr1

"состовляет"

prips }

k%=0

GBD p% "t1" "nr>=" nomr2 }

CALL kkrtt }c

DE "Припуск на размер"

nomr1

"состовляет"

prips }

k%=0

GBD p% "t1" "nr>=" nomr2 }

CALL kkrtt }c

DE "Припуск на размер"

nomr1

"состовляет"

prips }

IF p% <> 0 GO en }i

ktnr$=krto%

nomr=19

MV 19 20 "" i%=3

"Номинальный размер             " nomr

"Класс точности данного размера " ktnr$

"Продолжить работу                       " }

CALL rr  }c

nomr1=nomr

dop1=dop

nomr=60

ktnr$=8

MV 19 20 "" i%=3

"Номинальный размер             " nomr

"Класс точности данного размера " ktnr$

"Продолжить работу                       " }

CALL rr }c

nomr2=nomr

dop2=dop

nomr=266

ktnr$=11т

MV 19 20 "" i%=3

"Номинальный размер             " nomr

"Класс точности данного размера " ktnr$

"Продолжить работу                       " }

CALL rr }c

nomr3=nomr

dop3=dop

DE 31 29 4 0 14

"Нажмите любую клавишу..." }

KEY s$

; Пункт 2.2;

d=rmin/rmax

PRINT "~i" }

DE 1 1 1 0 15

"Отношение максимального"

"и минимального размера"

"отливки"

""

d

"" }

DE 6 20 2 0 15

"Диапазон степени коробления"

"отливки определяется по"

"таблице 10 ГОСТ 26645-85" }

n%=0

GBD p% "t10" n% "div<=" d }

IF p% THEN GO en }i

FR "M" sk1$ sk2$ }

IF ts=1 THEN sk$=sk1$ }i

ELSE IF ts=2 THEN sk$=sk2$ }i

ELSE IF ts=3 THEN sk$=sk1$ }i

ELSE IF ts=4 THEN sk$=sk2$ }i

}e }e }e }e

DE 10 34 1 0 15

"Диапазон степени"

"коробления отливки"

""

sk$

"" }

sko=5

MV 18 31 "" i%=2

"Степень коробления элементов отливки " sko

"Продолжить работу                           " }

;Пункт 2.3;

DE 19 48 2 0 15

"Допуск формы и расположения"

"поверхностей отливки"

"с учетом степени коробления"

"определяется по таблице 2"

"ГОСТ 26645-85" }

nomr=nomr1

CALL rr1 }

dopc1=dop

MV 18 31 "" i%=2

"Степень коробления элементов отливки " sko

"Продолжить работу                           " }

nomr=nomr2

CALL rr1 }

dopc2=dop

MV 18 31 "" i%=2

"Степень коробления элементов отливки " sko

"Продолжить работу                           " }

nomr=nomr3

CALL rr1 }

dopc3=dop

DE 31 29 4 0 14

"Нажмите любую клавишу..." }

KEY s$

PRINT "~i" }

DE 1 1 5 0 15

"Общий допуск необходимо определить"

"по таблице 16 ГОСТ 26645-85" }

GBD p% "t16" }

DE 1 1 5 0 15

"Степень точности поверхности выбираем"

"по таблице 11 ГОСТ 26645-85 в соответствии"

"c типом литья." }

GBD p% "t11_"+mane$ k% "nq>=" rmax }

IF p% GO en }i

FR "M" q1$ q2$ q3$ q4$ }

IF ts=1 THEN krt$=q2$ }i

ELSE IF ts=2 THEN krt$=q4$ }i

ELSE IF ts=3 THEN krt$=q1$ }i

ELSE IF ts=4 THEN krt$=q3$ }i

}e

}e

}e

DE 9 25 2 0 15

"Диапазон cтепени точности поверхности"

""

krt$

"" }

stp=14

MV 14 37 "" i%=2

"Cтепени точности поверхности " stp

"Продолжить работу                  " }

DE 17 5 2 0 15

"Определяем вид"

"окончательной "

"обработки" }

PR "~c10m14" }

PR "~c11C13" }

MV 20 26 "Квалитет   Rz    обработка   " i%=1

" 16-17   Rz 320  обдирка     "  v10

"  14     Rz 100  черновая    "  v14

"  12     Rz 50   получистовая"  v14

" 10-11   Rz 25   чистовая    "  v14

"  7-9    Rz 5    тонкая      " }

v10:

v14:

PR "~i" }

DE 1 1 1 0 15

"Ряд припусков на механическую"

"обработку определяют по "

"таблице 14 ГОСТ26645-85" }

GBD p% "t14" k% "stt>="stp }

;IF k% GO en }i;

FR "M" rpr$ }

DE 5 28 1 0 15

"Ряд припусков"

""

rpr$

"" }

prt%=5

PR "~c15m1" }

MV 14 29 "" i%=2

"Ряд припуска  " prt%

"Продолжить работу      " }

GBD p% "t5" k% "rrr>="prt% }

FR "M" minpr }

DE 7 52 2 0 15

"Минимальный припуск"

"определяем по таблице 5"

"ГОСТ 26645-85" }

DE 15 52 1 0 15

"Минимальный припуск"

"равен ", minpr }

DE 31 29 4 0 14

"Нажмите любую клавишу..." }

KEY s$

CALL pri }

us=1.0

MV 19 20 "" i%=3

"Номинальный размер    " nomr

"Процент усадки сплава " us

"Продолжить работу               " }

usn=(nomr*us)/100

DE 13 29 1 0 15

"Допуск на усадку:"

""

usn

"" }

DE "Общий допуск на сторону складывается"

"из значений найденных в таблицы 16"

"и вида окончательной механической обработки"

"и ряда припуска отливки" }

nomrr=nomr+dop+usn

KEY q$

MV 1 1 "" i%=1

"Класс точности массы" klm

"Продолжить                  " }

en:

}p

Подпрограмма выбора типа литья:

CALL pri }c

mans1:

PR "~i" }

DE 1 1 8 0 14

">>>>>>>>>>>>>>>>> 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<"

"Литье под давлением в металлические формы"

"и по выжигаемым моделям с применением"

"малотерморасширяющихся огнеупорных"

"материалов (корунд,плавленный кварц и т.п.)" }

DE 10 1 8 0 14

">>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<"

"Литье по выжигаемым моделям с применением"

"кварцевых огнеупорных материалов." }

DE 17 1 8 0 14

">>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"

"Литье по выплавляемым моделям с применением"

"кварцевых огнеупорных материалов." }

DE 24 1 8 0 14

">>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<"

"Литье под низким давлением и в кокиль без"

"песчаных стержней." }

DE 9 50 2 9 14 "Технологический" "процесс литья" }

MV 15 54 "" i%=5

"1" mas1

"2" mas2

"3" mas3

"4" mas4

"Следующий" mans2

"Выход    "  } GO end

mas1:

mane$="1"

GO end1

mas2:

mane$="2"

GO end1

mas3:

mane$="3"

GO end1

mas4:

mane$="4"

GO end1

mans2:

PR "~i" }

DE 1 1 8 0 14

">>>>>>>>>>>>>>>>> 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"

"Литье в песчано-глинистые сырые формы из"

"низковлажных (до 2.8%) высокопрочных (более"

"160 кПа) смесей, с высоким однородным"

"уплотнением до твердости не ниже 90 едениц."

"Литье по газифицированным моделям в песчаные"

" формы.                                     "

"Литье в формы,отвержденные в контакте с холодной"

"  оснасткой.                                    "

"Литье под низким давлением и в кокиль с песчаными"

"  стержнями.                                     "

"Литье в облицованный кокиль." }

DE 16 1 8 0 14

">>>>>>>>>>>>>>>>>>> 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"

"Литье в песчано-глинистые формы из смесей с"

"влажностью 2.8-3.5% и прочностью 120-160 кПа"

"и уплотненностью не менее 80 ед."

"Литье центробежное (внутренние поерхности)"

"Литье в формы, отверждаемые в контакте"

"  с горячей оснасткой.                "

"Литье в вакуумно-пленочные песчаные формы." }

DE 9 56 2 9 14 "Технологический" "процесс литья" }

MV 15 59 "" i%=3

"5" mas5

"6" mas6

"Следующий" mans3

"Предыдущий" mans1

"Выход     " } GO end

mas5:

mane$="5"

GO end1

mas6:

mane$="6"

GO end1

mans3:

PR "~i" }

DE 1 1 8 0 14

">>>>>>>>>>>>>>>> 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<"

"Литье в песчано-глинистые сырые формы"

"из смесей с влажностью от 3.5% до 4.5%"

"и прочностью от 60 до 120 кПа с уровнем "

"уплотнения до твердости не ниже 70 едениц."

""

"Литье в оболочковые формы из"

"термореактивных смесей."

""

"Литье в формы, отверждаемые вне контакта"

"с оснасткой без тепловой сушки."

""

"Литье в песчано-глинистые подсушенные"

"  и сухие формы.                     " }

DE 19 1 8 0 14

">>>>>>>>>>>>>> 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"

"Литье в песчано-глинистые сырые формы"

"из высоковлажных (более 4.5%), низкопрочных"

"(до 60 кПа) смесей с низким уровнем"

"уплотнения до твердости ниже 70 едениц." }

DE 9 50 2 9 14 "Технологический" "процесс литья" }

MV 15 53 "" i%=1

"7" mas7

"8" mas8

"Предыдущий" mans2

"Выход     " } GO end

mas7:

mane$=7

GO end1

mas8:

mane$="8"

GO end1

end1:

FW "M" mane$ }

GI "ppo.gi"

end:

}p

INC "wait.gi"

Комплекс подпрограмм выбора по условию:

INC "wait.gi"

case: }c

FR "M" ts1$ ts2$ ts3$ ts4$ }

IF ts = 1 THEN krt$=ts1$ }i

ELSE IF ts = 2 THEN krt$=ts4$ }i

ELSE IF ts = 3 THEN krt$=ts1$ }i

ELSE IF ts = 4 THEN krt$=ts3$ }i

}e

}e

}e

}s

rr: }c

n%=0

GBD p% "t1" n% "nr>=" nomr }

IF p% <> 0 GO en }i

FR "M" d6 d7t d7 d8 d9t d9 d10 d11t d11 d12 d13t d13 d14 d15 d16 }

IF ktnr$ = "6"   THEN dop=d6   }i

ELSE IF ktnr$ = "7т"  THEN dop=d7t  }i

ELSE IF ktnr$ = "7"   THEN dop=d7   }i

ELSE IF ktnr$ = "8"   THEN dop=d8   }i

ELSE IF ktnr$ = "9т"  THEN dop=d9t  }i

ELSE IF ktnr$ = "9"   THEN dop=d9   }i

ELSE IF ktnr$ = "10"  THEN dop=d10  }i

ELSE IF ktnr$ = "11т" THEN dop=d11t }i

ELSE IF ktnr$ = "11"  THEN dop=d11  }i

ELSE IF ktnr$ = "12"  THEN dop=d12  }i

ELSE IF ktnr$ = "13т" THEN dop=d13t }i

ELSE IF ktnr$ = "13"  THEN dop=d13  }i

ELSE IF ktnr$ = "14"  THEN dop=d14  }i

ELSE IF ktnr$ = "15"  THEN dop=d15  }i

ELSE IF ktnr$ = "16"  THEN dop=d16  }i

}e }e }e }e }e }e }e }e }e }e }e }e }e }e

DE 25 28 1 0 15

"Допуск размерной точности:"

"для размера"

nomr

"будет"

dop }

}s

rr1: }c

n%=0

GBD p% "t2" n% "nrr>=" nomr }

FR "M" dr5 dr6 dr7 dr8 dr9 dr10 dr11 }

IF sko = 5   THEN dop=dr5   }i

ELSE IF sko = 6   THEN dop=dr6   }i

ELSE IF sko = 7   THEN dop=dr7   }i

ELSE IF sko = 8   THEN dop=dr8   }i

ELSE IF sko = 9   THEN dop=dr9   }i

ELSE IF sko = 10  THEN dop=dr10  }i

ELSE IF sko = 11  THEN dop=dr11  }i

}e }e }e }e }e }e

DE 22 20 1 0 15

"Допуск формы и расположения:"

"для размера"

nomr

"будет"

dop

"" }

}s

kkrtt: }c

IF ktnr$ = "6"   THEN FR "M" prips"d6$"   } }i

ELSE IF ktnr$ = "7t"  THEN FR "M" prips"d7t$"  } }i

ELSE IF ktnr$ = "7"   THEN FR "M" prips"d7$"   } }i

ELSE IF ktnr$ = "8"   THEN FR "M" prips"d8$"   } }i

ELSE IF ktnr$ = "9t"  THEN FR "M" prips"d9t$"  } }i

ELSE IF ktnr$ = "9"   THEN FR "M" prips"d9$"   } }i

ELSE IF ktnr$ = "10"  THEN FR "M" prips"d10$"  } }i

ELSE IF ktnr$ = "11t" THEN FR "M" prips"d11t$" } }i

ELSE IF ktnr$ = "11"  THEN FR "M" prips"d11$"  } }i

ELSE IF ktnr$ = "12"  THEN FR "M" prips"d12$"  } }i

ELSE IF ktnr$ = "13t" THEN FR "M" prips"d13t$" } }i

ELSE IF ktnr$ = "13"  THEN FR "M" prips"d13$"  } }i

ELSE IF ktnr$ = "14"  THEN FR "M" prips"d14$"  } }i

ELSE IF ktnr$ = "15"  THEN FR "M" prips"d15$"  } }i

ELSE IF ktnr$ = "16"  THEN FR "M" prips"d16$"  } }i

}e }e }e }e

}e }e }e }e

}e }e }e }e

}e }e }e

}s

Подпрограмма выбора серийности производства:

CALL pri }c

PR "~c14a3" }

MV 13 25 "Серийность производства" i%=1

"Массовое                " m1

"Крупносерийное          " m1

"Серийное                " m2

"Мелкосерийное           " m2

"Единичное               " } GO m2

m1:

DE 28 22 11 15 0 "Выбираем металлическую модель" }

GO m3

m2:

DE 28 24 11 15 0 "Выбираем деревянную модель" }

m3:

EX k% "GR.EXE" "SLD_1_3.KX" 2 1  17 50 "a" }

EX k% "GR.EXE" "VID3.GR" 2 51 17 78  }

FILE "*.*" g$

}p

Подпрограмма вывода авторских записей:

pri: }c

PR "~ic14x40Y35l35p40w" "(C) Дубовой В.В. & Каспревич П.В." }

PR "~c15x1Y33" }

}s

DE 1 1 2 0 14

"text" }

}p

Программа рисования графика для вставки

в Auto CAD 12 (язык программирования Auto LISP):

(defun graf( / x y sp tmp temp1 temp3 f1 tmp1 step)

;открываю файл с данными

(setq f1 (open "$$u$$.dan" "r"))

(setq tmp 0);сбил nil со счетчика

(setq sp nil)

(setq temp1 (atoi (read-line f1))); извлекаю начальную температуру

(setq temp3 (atoi (read-line f1))); извлекаю конечную температуру

(setq sp (list (list (atoi (read-line f1)) (atof (read-line f1))))); начинаю список данных

(while tmp

(setq tmp1 (read-line f1))

(setq tmp (read-line f1))

(if tmp1 (setq sp (cons (list (atoi tmp) (atof tmp1)) sp)))

); end while

(close f1)

(setq sp (reverse sp))

;(COMMAND "PLINE" '(temp3 0) '(temp1 0) )

(COMMAND "PLINE" (nth 1 sp))

(setq step 2)

(repeat (- (length sp) 1)

(COMMAND (nth step sp))

(setq step (1+ step))

); end repeat

)

(defun c:kurs ( / )

(graf)

)

Программы для расчета скорости затвердевания и относительной скорости затвердевания (язык программирования Turbo Pascal 7.0):

Начальные данные для расчета:

Удельная теплоемкость отливки

C1:=838; Дж/кг°К

Плотность расплава

r1:=7000; кг/м3

Приведенный размер отливки

Ro:=0.004; м

Температура заливки

Tзал:=1643; °K

Темперетура ликвидуса

Tликв:=1473; °K

Масса отливки

Co:=40; кг

Коэффициент тепловой аккумуляции формы

Bф:=1377; å⋅12(2⋅æ)

Температура формы

Tф:=293; °K

Удельная теплота кристаллизации отливки

Le:=215Е3; Дж/кг

Плотность отливки

r3:=7500; кг/м3

Температура эвтектики

Tэвт:=1470; °K

{1 программа}

uses crt;

const A=3.7;

m=0.38;

type point = record

X,Y:integer;

end;

var

Co:real;

VremZal,TempZal,Tn,Tf,Bf,Tlikv,Ro1,Ro,C1:real;

T1,T3:real;

Le,Ro3,Tevt,U:real;

t:Longint;

fil:text;

spis:array[1..4] of point;

{Функция возведения в дробную степень:

вход основание степени,сама степень}

function pow(osnovanie,stepen:real):real;

begin

pow:=exp(stepen*ln(osnovanie));

end;

procedure out(per:real);

begin

Writeln('    ',per);

end;

begin

{********************************************************}

writeln;

writeln;

{Время заполнения формы металлом}

VremZal:=A*pow(Co,M);

Tn:=(TempZal+TLikv)/2;

T1:=sqr((C1*Ro1*Ro*(Tn-Tlikv)/(1.128*Bf*(Tn-Tf)))+sqrt(VremZal));

T3:=sqr(Le*Ro3*Ro/(1.13*Bf*(Tevt-Tf))+sqrt(T1));

out(t1);

out(t3);

{Линейная скорость затвердевания эквивалентной плоскости отливки}

assign(fil,'$$u$$.dan');

rewrite(fil);

t:=round(t1);

writeln(fil,round(t1));

writeln(fil,round(t3));

while t<=round(t3) do begin

U:=Bf*Tevt/(Le*Ro3*Sqrt(pi*t));

writeln(fil,U*500000:2:2);

writeln(fil,t);

writeln(u:2:8,'  текущее ',t,' всего до ',round(t3));

inc(t);

end;

close(fil);

assign(fil,'params.dat');

rewrite(fil);

{spis[1].X:=round(t3+20);

spis[1].Y:=round(Bf*Tevt/(Le*Ro3*Sqrt(pi*t3)))*500000-20;

spis[2].X:=round(t1-20);

spis[2].Y:=spis[1].Y;

spis[3].X:=spis[2].X;

spis[3].Y:=round(Bf*Tevt/(Le*Ro3*Sqrt(pi*t1)))*500000+20;

spis[4].X:=spis[1].X;

spis[4].Y:=spis[3].Y;

writeln(fil,spis[1].X);

writeln(fil,spis[1].Y);

writeln(fil,spis[2].X);

writeln(fil,spis[2].Y);

writeln(fil,spis[3].X);

writeln(fil,spis[3].Y);

writeln(fil,spis[4].X);

writeln(fil,spis[4].Y);}

writeln(fil,'Температура конечная ',round(t3));

writeln(fil,'Температура начальная ',round(t1));

writeln(fil,'U верхнее  ', Bf*Tevt/(Le*Ro3*Sqrt(pi*t1)));

writeln(fil,'U нижнее   ', Bf*Tevt/(Le*Ro3*Sqrt(pi*t3)));

close(fil);

end.

{2 программа}

uses crt;

const A=3.7;

m=0.38;

k=0;

var

Co:real;

VremZal,TempZal,Tn,Tf,Bf,Tlikv,Ro1,Ro,C1:real;

T1,T3,x:real;

Le,Ro3,Tevt,Ue:real;

t:Longint;

fil:text;

{Функция возведения в дробную степень:

вход основание степени,сама степень}

function pow(osnovanie,stepen:real):real;

begin

pow:=exp(stepen*ln(osnovanie));

end;

procedure out(per:real);

begin

Writeln('    ',per);

end;

begin

{Начальные данные}

{Удельная теплоемкость отливки Дж/Кг*К}

C1:=838;

{Плотность расплава Кг/м3}

Ro1:=7000;

{Приведенный размер отливки}

Ro:=0.004;

{Температура заливки}

TempZal:=1643; {K.}

{Темперетура ликвидуса}

Tlikv:=1473; {K.}

{Co Масса отливки }

Co:=40; {кг.}

{Коэффициент тепловой аккумуляции формы}

Bf:=1377;

{Температура формы }

Tf:=293; {K.}

{Удельная теплота кристаллизации отливки}

Le:=215e3; {Дж/Кг}

{Плотность отливки}

Ro3:=7500;

{Температура эвтектики}

TEvt:=1470; {K.}

{******************************************************}

writeln;

writeln;

{Время заполнения формы металлом}

VremZal:=A*pow(Co,M);

Tn:=(TempZal+TLikv)/2;

T1:=sqr((C1*Ro1*Ro*(Tn-Tlikv)/(1.128*Bf*(Tn-Tf)))+sqrt(VremZal));

T3:=sqr(Le*Ro3*Ro/(1.13*Bf*(Tevt-Tf))+sqrt(T1));

assign(fil,'$$u$$2.dan');

rewrite(fil);

writeln(round(t1));

writeln(round(t3));

x:=0;

while x<=Ro do begin

{Линейная скорость затвердевания эквивалентной плоскости отливки}

Ue:=2*(k+1)*sqr(Bf*Tevt)/(Ro*sqr(sqrt(pi)*Le*Ro3))*

(1/(1+{-pow(}x/Ro{,k+1)}+(1.13*(k+1)*Bf*Tevt/(Le*Ro3*Ro))*sqrt(T1)));

{Ue:=2*(k+1)*sqr(Bf*Tevt)/(Ro*sqr(sqrt(pi)*Le*Ro3))*

(1/(1+pow(x/Ro,k+1)+(1.13*(k+1)*Bf*Tevt/(Le*Ro3*Ro))*sqrt(T1)));}

writeln(fil,ue*100000:2:3);

writeln(ue*100000:2:8,'  текущее ',x:2:6,' всего до ',Ro:2:6);

x:=x+0.0001;

end;

close(fil);

end.